附件

调研清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 用途及配置（初步需求，仅用于市场调研） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉车 | 10 | 1、铝合金四柱承重高、强度高、弧形设计 2、台面 ABS 注塑工艺成型、两侧带有扶手，台面注塑工艺一次成形，凹陷台面高 60-80mm 台面上配透明软玻璃304 不锈钢护理镂空式 3、车体左侧:除颤仪平台、隐藏式伸缩副工作台、网篮、洗手液支架、病例档4.案盒 4、车体右侧:配有隐藏式伸缩输液架、黄色圆桶利器盒、双污物桶 5、车体背后:除颤板，隐藏式伸缩氧气瓶支架，活动5米电源线, 6、车体正面:中控锁、多用途抽屉，封闭式，可以全部锁闭，配置有五层抽屉，抽屉内3*3分隔片，可自由分隔，*抽屉拉手为凹陷式、另一侧可更换颜色;封口插槽式标示牌、防止液体及灰尘进入;标签式面积根据人体工程学原理设计、插槽式向上倾斜便于观望、拉手内层模具加厚手感更加踏实, 7、车体底部:豪华4寸万向静音轮，其中两只带刹车功能，脚轮材料为高强度聚氨酯。防静电、防毛发缠绕、移动轻便灵活 8、配有双层麻醉盒 |
| 2 | 简易呼吸囊（新生儿） | 2 | 1、由呼吸球、面罩、呼吸阀阀体、呼吸阀活瓣、压气阀、进气阀活瓣、面罩接头、开气阀阀体、储气袋、氧气连接管、口腔通气管、开口器组成。 2、呼吸球材质为:PVC 材质 3、按压体积为:100ml 4、呼气阻抗(30L/min 时):<40cmH,0 5、安全阀压力设定:当大于40cmH,0 时，自动开启。 6、平均死腔逆止阀7ml 7、球体容积为:280ml 8、储气袋容积为:1000ml 9、呼吸球患者接头内径15mm 外径22mm 10、呼吸球接头25mm 内径 11、接储气袋端为内径29mm 12、氧气接头外径6 mm 13、呼吸球操作环境的温度:为 -18℃~ 50℃ 14、操作方式:单手操作 15、储存条件: -40℃~ 60℃，无腐蚀性气体、阴凉 |
| 3 | 手术室恒温箱 | 7 | 1、保温性能好等特点 2、电脑温度控制器，具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外 3、自动显示箱体内部温度 4、降温或制热速度快 5、噪音低，使用寿命长 |
| 4 | 凝胶体位垫 | 10 | 1、不易吸热 2、不易潮湿 3、耐用 4、易清洁 5、满足俯卧体位使用需求 |
| 5 | 流体垫 | 3 | 1、满足骨科、脑病外科等特殊体位时塑形使用，满足手术需要，同时保护患者肢体、皮肤、神经等功能 2、不易吸热 3、不易潮湿 4、耐用 |
| 6 | 可调节式腰椎俯卧体位垫 | 2 | 1、满足腰椎俯卧体位使用需求，保护患者各功能脏器 2、不易吸热 3、不易潮湿 4、耐用 |
| 7 | 可调节式颈椎后路俯卧体位垫 | 2 | 1、满足颈椎后路俯卧体位使用需求，保护患者各功能脏器 2、不易吸热 3、不易潮湿 4、耐用 |
| 8 | 可视化俯卧位头托 | 2 | 1、满足俯卧体位使用需求，保护患者头部与颈部 2、不易吸热 3、不易潮湿 4、耐用 |
| 9 | 低压自动气压止血带 | 1 | 1、彩色液晶屏显示，屏幕≥7 英寸。 2、触屏操作，多种语言界面可供选择（包含中文）。 3、每次开机时，机器自动执行自我诊断和自我校准。 4、袖带放气时，具备滑动延迟功能。 5、压力范围：45-600mmhg，增量≤1mmhg。 6、具备高压二次确认设置：如果设置压力超过 400mmhg，则会显示再次确认的提醒。 7、时间范围：1-240 分钟，增量≤1 分钟。 8、备用电池：内置锂电池，最长工作时间≥360 分钟。 9、双袖带设计，可同时进行 2 个不同压力的手术。 10、双端口设计，可监测袖带实时压力，保持压力精度≤±3mmHg。 |
| 10 | 立式脚踏洗眼器 | 2 | 1、不锈钢材料 2、易清洗 3、出水柔和 4、快速出水 5、防尘罩 |
| 11 | 器械检查放大器 | 1 | 1、放大≥5 倍 2、防尘盖 3、配有把手 4、LED 灯照 5、360 度旋转 |
| 12 | 骨科电钻 | 2 | 1、耐腐蚀 2、易清洗 3、耐高温 4、无极调速，运行平稳 5、空心钻 6、满足关节、创伤钻骨手术开展使用 |
| 13 | 电锯 | 1 | 1、耐腐蚀 2、易清洗 3、耐高温 4、锯片可重复消毒使用 5、电机、锯刃、冷却系统和手柄等 6、满足关节、创伤截骨手术开展使用 |