附件

调研清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 用途及配置（初步需求，仅用于市场调研） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动粪便处理分析系统 | 1 | 1. 样木采集管要求:全封闭设计，具有内外定位装置，可进行两端穿刺加注或吸样，吸样针倒置上穿定量吸样:采集管内部具有不锈钢材质滤网结构，可有效富集寄生虫卵； 2. 试剂卡仓数量≥6个，支持同时测试6~12个POCT项目，单卡盒装卡≥50张，一次性可装载试剂卡≥300张。具有自动送卡、卡量监测报警、不停机加卡功能； 3. 进样方式:样本架循环轨道式进样，急诊和常规标本随到随检，具备无限制样本处理能力，一次进样≥50个； 4. 样本检测速度:≥80标本/小时； 5. CWOS LED显微镜多视野断层扫描成像，自动进行低倍镜(x10)和高倍镜(x40)切换低倍镜和高倍镜均能对同一视野进行多层多焦距、采集高清晰图像,用于检测白细胞、红细胞霉菌、脂肪球、钩虫卵、蛔虫卵、鞭虫卵、蛲虫卵、绦虫卵、肝吸虫卵、溶组织阿米巴、人牙囊原玉、蓝氏贾第鞭毛虫包囊、蓝氏贾第鞭毛虫滋养体、夏科雷登结品、粪类圆线虫、梅氏唇鞭毛虫包囊、梅氏唇鞭毛虫滋养体、日本血吸虫卵、膜壳绦虫卵等，镜下所有有成成分项目，仪器具备寄生虫卵自动追踪功能，低镜定位，高倍镜追踪放大成像； 6. 所有试剂卡反应时间:≤4分钟，具有自动摄取金标卡反应结果图像和自动判读结果功能； 7. 厂家具有自产配套试剂了粪便隐血试剂、转铁蛋白试剂、乳铁蛋白试剂、乳糖检测试剂、诺如病毒抗原检测等)，需提供注册证； |
| 2 | 低速台式离心机 | 2 | 1. 最高转速:5500r/min 2. 最大相对离心力:5310xg 3. 最大容量:4x500m1 4. 转速精度 :士10r/min 5. 定时范围:0-99min 6. 整机噪音: ≤58dB 7. 电机:无刷直流电机，微机控制 8. 电源:AC 220V 50Hz15A 9. 外形尺寸:约 600*500*400mm 10. 水平转子 96/108 孔*7/5ml，--套 |
| 3 | -30℃低温保存冰箱 | 2 | 1. 输入功率 270W、额定电压 220V/50Hz，有效使用电压 198V-242V可微电脑电子温控器控制，箱内温度数字显示 2. 可自动高温报警，低温报警，传感器故障报警，断电报警，开门报警，环温高报警 3. 碳氢节能压缩机，碳氢制冷剂，制冷系统完全绿色环保，更节能 4. 内藏式蒸发器，箱内温度均匀性高，微电脑电子温控器控制，箱内温度数字显示 |
| 4 | 超低温冰箱 | 1 | 1. 调节温度-40℃~-86℃ 2. 稳定运行功率650W，全封闭可充电铅酸电池12v 3. 电压要求/频率;220V/50HZ 4. 箱壳材质:电锌板喷粉内胆全防腐特殊耐低温镀锌板，发泡层采用高性能真空隔热保温材料 5. 具有多重故障报警、高低温报警、传感器故障报警、开门报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警、断电报警、环温高报警等 6. 稳定控温≤±3℃ 7. 储存空间不得小于460LA |
| 5 | 生物显微镜 | 2 | 1. 含有生沕显微镜主机 2. 含有LED光源 3. 物镜 10倍、20倍、40倍、100倍(油镜) 4. 显微镜专用成像系统 5. 成像系统能够与医院LIS系统对接并实现采图等功能 |
| 6 | 全自动血液粘度分析仪 | 1 | 1.切变率范围:1/S-200/S 2.粘度范围: 0mpa.s-60mpa.s 3.测试速度:全血≥60例/h；血浆≥60例/h；综合(血浆+全血)≥40例/h 4.重复性:全血高刃 ≤0.8%；全血中切<0.8%；全血低切 ≤1.0%；血浆 ≤1.0% 5.双通道检查结果一致性: 全血高刃cv ≤1.0%；全血中切cv ≤1.0%；全血低切cv ≤1.0%；血浆cv≤1.0% 6.创新技术:全自动原试管闭盖穿刺检测血浆、全血，一步完成。 7.先选性能:排管进样、智能定位、闭盖穿刺。 8.自动定量检测:光敏定量技术实现样本吸样定量、批内批间误差小，可比性好 9.高效动力清洗:进样针内外壁各通道管路、检测部件全过程高效动力抽排，进样针外壁无红细胞残留物。 10.A智能:机械臂取插试管，仿生经典颠倒混匀。 11.批量高速：双针双通道同步检测，速度翻倍 12.互联网+功能:数据库全兼容LIS系统，能与LIS系统实现双通;远程访问仪器检测数据库及相关信息。 13.配置一台匹配的血沉仪器 |